Patalpų temperatūros valdymas

Norint užtikrinti komfortą pastato atskirose patalpose neužtenka vien tik gerai suplanuoti ir sumontuoti paviršinio šildymo vėsinimo sistemą. Ne mažiau svarbus ir būtinas yra teisingas šildymo vėsinimo sistemų valdymas. Norimų temperatūrų palaikymui ir valdymui atskirais laiko intervalais bei šildymo ir vėsinimo efektyvumo užtikrinimui naudojamos laidinės ar belaidės valdymo sistemos priklausomai ar patalpų termostatai su valdikliais jungiami laidais ar veikia radio signalo ryšiu.

Belaidės kontrolės sistemos privalumai lyginant su laidine yra ne tik tai kad termostato vietą galima laisvai keisti į optimalią, bet ir daugiau valdymo galimybių:

- nėra laidų tarp valdiklių ir patalpų termostatų, esant keliems valdikliams visi yra apjungiami be laidų į vieną sistemą;

- šildymas ir vėsinimas viena sistema – patalpoje tik vienas termostatas;

- automatinis balansavimas, komforto ir „bypass“ funkcija;

- sistemos diagnostika ir patalpų patikros funkcija;

- tendencijų vizualizacija ir duomenų saugojimas;

- galimybė valdyti išorinius prietaisus – cirkuliacinį siurblį, dujinį katilą, šilumos siurblį, oro sausintuvą;

- valdymas mobiliu telefonu programėlės pagalba ar prisijungimas prie protingų namų sistemų.

Smatrix Wave Pulse belaidė patalpų temperatūros kontrolės sistema susideda:

- Smatrix Wave Pulse valdiklis X-265 (praplėtimui naudojamas pavaldus modulis M-262)

Smatrix X-265 yra belaidis šildymo/vėsinimo sistemos valdiklis, kuriuo valdomos termopavaros ir kita šildymo/vėsinimo įranga palaikant abipusį radio ryšį tarp valdiklio ir termostatų.

Valdiklis veikia radio ryšio dažniu 868 MHz, komplektuojamas su antena A-265, integruotos cirkuliacinio siurblio atjungimo ir katilo atjungimo relės; pagrindinės funkcijos:

- šildymo/vėsinimo kontrolės funkcija;

- automatinio balansavimo funkcija;

- pavarų ir cirkuliacinio siurblio mankštinimo funkcijos.

Valdiklis yra 6 kanalų - tiek maksimaliai termostatų valdymui iki 8 NC tipo 24 V pavarų. Su pavaldžiu moduliu Smatrix M-262 valdiklį galima išplėsti papildomai 6 kanalais - viso iki 12 kanalų (viso 14 pavarų).

Valdiklis turi kabelį ir kištuką standartinei 230 V rozetei.

- Smatrix Pulse ryšio modulis R-208

Smatrix  R-208 skirtas ryšiui tarp Smatrix Pulse sistemos (iki 4-ių valdiklių), Smatrix Pulse programėlės ar Uponor Cloud. Maitinimas nuo valdiklio X-265 per RJ45 kabelį (2m), vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą; laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi); pagrindinės funkcijos:

- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas, „IFTTT“);

- kelių namų kontrolė;

- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas);

- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą;

- laikmačio programavimas;

- komforto parametrai;

- tiekimo diagnostika.

- Smatrix Wave belaidžių patalpų termostatai

Termostatai montuojami kiekvienai atskirai patalpai 1,5-2,0 m aukštyje ant vidinių sienų, vietose kad jiems neturėtų tiesioginės įtakos saulės spinduliai, skersvėjai ir prietaisai, skleidžiantys šilumą.

Termostatų radio ryšio dažnis 868 MHz,  veikimo nuotolis iki 30 m; negalima montuoti už užuolaidų ir baldų, bei vietose kur gali pakliūti drėgmė.

Temperatūros diapazonas 5-35 °C; maitinimas nuo elementų 2xAA (1,5V) ir 1xCR032 (3V):

- T-163 elektroninis viešai patalpai (2xAAA);

- T-165 elektroninis valdomas ratuku (2xAAA);

- T-166 skaitmeninis (2xAAA);

- T-168 skaitmeninis programuojamas (2xAAA);

- T-169 skaitmeninis Style 9mm (1xCR032);

- ir T-161 temperatūros jutiklio 9mm (1xCR032);

/ T-168, T-169 ir T-161 su patalpos drėgmės matavimo funkcija (vėsinimo sprendimams rasos taško kontrolei);

/ T-163, T-166, T-168, T-169 su papildomo daviklio (grindų ar išnešamo) pajungimo funkcija.

- Elektrinės pavaros

Pavaras rekomenduojama montuoti ant grįžtamo į šildymo sistemą srauto kolektoriaus. Jos atidaro arba uždaro šilumnešio cirkuliaciją atitinkamose grindinio šildymo atšakose.

Pavarų maitinimo įtampa 24 V, galia 1-2 W, normaliai uždaryta (NC), su padėties indikatoriumi. Komplektuojamos priklausomai nuo kolektorių tipo sriegis Vario M kolektoriams M30x1,5 mm vidiniu sriegiu, Vario Plus kolektoriams M30x1,5 mm išoriniu sriegiu;

Elektrinius sujungimus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas naudodamasis pridedamomis sujungimo schemomis.