Uponor šildymo paviršiais sprendimai

Uponor Smart S reguliuojami kolektoriai

Nerūdijančio plieno Smart S DN25 reguliuojami kolektoriai 2-12 atšakų skirti pastatų šildymo paviršiais sistemoms. Smart S kolektoriai 1“ pajungimo laisva veržle ir euro profliu kontūrų jungtims yra komplektuojami su nuorinimo ir užpildymo ventiliais ir laikikliais (2 vnt.) su guminiais . Smart S kolektoriai yra su spalvų kodavimu – su raudona žyma paduodamo ir mėlyna grįžtamo kolektoriaus. Vario S paduodamame kolektoriuje sumontuoti balansiniai ventiliai arba sauso tipo rotametrai (0-5 litrai/minutę), o grįžtamame kolektoriuje sumontuoti valdymo vožtuvai M30 išoriniu sriegiu skirti atitinkamai pavaroms vidiniu sriegiu M30.

Smart S kolektorių techniniai duomenys:

- maksimalus srautas per kolektorių 3,6 m3/h, jungtis laisva veržle 1“;

- maksimalus slėgis darbinis 6 bar. (bandomasis 10 bar.), temperatūra iki 60 ºC;

- atšakos rotametras sauso tipo iki 5 litrų/minutę, jo kvs 1,1 m3/h;

- atšakos valdymo vožtuvas su M30 išoriniu sriegiu, jo kvs yra 3,1 m3/h;

- atšakose ¾“ euroconus profilis, atstumas tarp šakų 50 mm, atstumas tarp kolektorių yra 225 mm.

/Užveržiamos euro jungtys plastikinių vamzdžių jungimui prie kolektorių turi atitikti EN ISO 228-1.

Kiti atstumai: